ЗАОр «НП Читагражданпроект»

Заказ:  3316

- Проект нормативов градостроительного проектирования  Забайкальского края

Генеральный директор					Прокофьев В.Н.

Управляющий проектом					Шиховцев С.А.

г. Чита-2016

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Область применения 2. НОРМАТИВЫ СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ - 2.1 Расчетные показатели обеспеченности объектами регионального значения и местного значения 2.2. Доступность учреждений и предприятий обслуживания 2.3. Расчетные показатели объемов и типов застройки 3. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 4. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ - Приложения: 1. Перечень законодательных и нормативных документов 2. «Термины и определения» | 3 3 4 5 5 29 32 36 37 40 45 |
| --- | --- |

- Введение

Региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края направлены на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости развития региона, охрану здоровья населения, рациональное использование природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культуры, защиту территорий от неблагоприятных воздействий природного и техногенного характера, а также создание условий для реализации определенных законодательством Российской Федерации и Забайкальского края социальных гарантий граждан, включая маломобильные группы населения, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового обслуживания и транспортной инфраструктуры и благоустройства.

Основной целью нормативов градостроительного проектирования является обеспечение взаимной увязки, согласованности социально-экономического планирования развития территории с градостроительным планированием.

Настоящие региональные нормативы градостроительного проектирования Забайкальского края (далее - Региональные нормативы) разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Забайкальского края, содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека в городских округах и сельских поселениях Забайкальского края (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения), доступности таких объектов для населения, предупреждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население.

Нормативы разработаны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6.10.2003 №131-ФЗ, Закона Забайкальского края «О градостроительной деятельности в Забайкальском крае», мероприятий государственной программы Забайкальского края «Государственное регулирование развития территорий Забайкальского края», реализацией полномочий органов исполнительной власти Забайкальского края.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Область применения

1.1.1. Региональные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности в Забайкальском крае и учитываются при разработке документов территориального планирования муниципальных образований, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий.

1.1.2. При разработке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования органами местного самоуправления Забайкальского Края не допускается устанавливать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих региональных нормативах.

1.1.3. Региональные нормативы градостроительного проектирования и внесенные изменения в региональные нормативы градостроительного проектирования утверждаются Правительством Забайкальского края.

Проект региональных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте Правительства Забайкальского края в сети "Интернет" не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные региональные нормативы градостроительного проектирования подлежат опубликованию в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования правовых актов, а также размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

- 2. НОРМАТИВЫ СЕЛИТЕБНОЙ ТЕРРИТОРИИ

- 2.1. Расчетные показатели обеспеченности объектами регионального значения и местного значения

2.1.1. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории городских и сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

При расчете учреждений и предприятий обслуживания следует принимать социальные нормативы обеспеченности, разрабатываемые в установленном порядке. Для ориентировочных расчетов число учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков рекомендуется принимать в соответствии с таблице 1. Размещение, вместимость и размеры земельных участков учреждений и предприятий обслуживания, не указанных в таблице, следует принимать по заданию на проектирование.

- Таблица 1

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

и размеры их земельных участков

| Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения |  | Число* |  |  |  |  |  | Размеры земельных участков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место |  |  | Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями в пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%. В поселениях-новостройках** при отсутствии данных по демографии следует принимать до 180 мест на 1 тыс. чел.; при этом на территории жилой застройки размещать из расчета не более 100 мест на 1 тыс. чел. |  |  |  |  | При вместимости яслей-садов, м, на 1 место: до 100 мест - 40, св. 100 - 35; в комплексе яслей-садов св. 500 мест - 30. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 30-40% - в климатических подрайонах IA, IД ; на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади озеленения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м на 1 место. Игровые площадки для детей дошкольного возраста допускается размещать за пределами участка детских дошкольных учреждений общего типа |  |  |  |  |
| Крытые бассейны для дошкольников, объект |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные школы, учащиеся |  |  | Следует принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену. В поселениях-новостройках необходимо принимать не менее 180 мест на 1 тыс. чел. |  |  |  |  | При вместимости общеобразовательной школы, учащихся***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры земельных участков школ могут быть: уменьшены на 40% в климатических подрайонах IA, IД на 20% - в условиях реконструкции; увеличены: на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на землях совхозов и колхозов Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровитель- ным комплексом микрорайона |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 400 50 м |  |  |  |  |  |  |  | на 1 учащегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400 " 500 60 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 500 до 600 50 м |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 600 " 800 40 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 800 " 1100 33 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 " 1500 21 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 " 2000 17 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 | 16 |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания не распространяются на проектирование учреждений и предприятий обслуживания, расположенных на территориях промышленных предприятий, вузов и других мест приложения труда. Указанные нормы являются целевыми на расчетный срок для предварительных расчетов и должны уточняться согласно социальным нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке. Структура и удельная вместимость учреждений и предприятий обслуживания межселенного значения устанавливаются в задании на проектирование с учетом роли проектируемого поселения в системе расселения. ** К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в два и более раз. *** При наполняемости классов 40 учащимися с учетом площади спортивной зоны и здания школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы-интернаты, учащиеся |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  | При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 200 до 300 70 м |  |  |  |  |  |  | на 1 учащегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 300 " 500 65 |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 500 и более 45 |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межшкольный учебно-производственный комбинат, место* |  |  |  | 8% общего числа школьников |  |  |  | Размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома - 3 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории |  |  |  |  |
| Внешкольные учреждения, место* |  |  |  | 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%, станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты и внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние специальные и профессионально- технические учебные заведения, учащиеся |  |  |  | По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других поселений в зоне его влияния |  |  |  | При вместимости профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений, учащихся: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 50% в климатических подрайонах IA, IД и в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля; увеличены на 50% - для учебных заведений сельскохозяйственного профиля, размещаемых в сельских поселениях При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500 до 2000 на 10% св. 2000 " 3000 " 20 " " 3000 " 30 " Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 75 м |  |  |  |  |  |  | на 1 учащегося |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 300 до 90050-65 |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 900 " 1600 30-40 |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высшие учебные заведения, студенты |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  | Зоны высших учебных заведений (учебная зона) на 1 тыс. студентов, га: университеты, вузы технические - 4-7; сельскохозяйственные - 5-7; медицинские, фармацевтические - 3-5; экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры - 2-4; институты повышения квалификации и заочные вузы - соответственно их профилю с коэффициентом - 0,5; специализированная зона - по заданию на проектирование; спортивная зона - 1-2; зона студенческих общежитий - 1,5-3. Вузы физической культуры проектируются по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в климатических подрайонах IA, IД и в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20% |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) |  |  |  | 28* |  |  |  | По заданию на проектирование То же* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей региона |  |  |  |  |  |
| Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет) |  |  |  | 3 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет) |  |  |  | 3 |  |  |  | При вместимости интернатов, мест: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 125 м |  |  |  |  |  |  | на 1 место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 200 до 400 100 |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400 " 600 80 |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет) |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, место на 1 тыс. чел. всего населения |  |  |  | 0,5 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения медико-социального обслуживания (хоспис, геронтологический центр, гериатрический центр, дом сестринского ухода), 1 койка Учреждения здравоохранения |  |  |  | 2 на 1000 лиц старшей возрастной группы (ЛСВГ) |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможно размещение в пригородной зоне |  |  |  |  |  |
| Стационары для взрослых и детей для интенсивного лечения и кратковременного пребывания (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) с вспомогательными зданиями и сооружениями |  |  |  | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  |  |  | При мощности стационаров, коек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для стационаров с неполным набором вспомогательных зданий и сооружений площадь участка может быть соответственно уменьшена по заданию на проектирование. Для размещения парковой зоны, а также при необходимости размещения на участке вспомогательных зданий и сооружений для обслуживания стационара большей конечной мощности, чем расчетная (для других стационаров или поликлиник), площадь участка должна быть соответственно увеличена по заданию на проектирование. При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150 м |  |  |  |  |  |  |  | на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 100 150-100 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 100 до 200 100-80 |  |  |  |  |  |  |  | м на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 200 " 400 80-75 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 400 " 800 75-70 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 800 " 1000 70-60 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 60 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стационары для взрослых и детей для долговременного лечения (психиатрические, туберкулезные, восстановительные и др.) со вспомогательными зданиями и сооружениями |  |  |  | Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование |  |  |  | При мощности стационаров, коек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На одну койку для детей следует принимать норму всего стационара с коэффициентом 1,5. В климатических подрайонах IA, IД, а также в условиях реконструкции и в крупных городах земельные участки больниц допускается уменьшать на 25%. Размеры участков больниц, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать по заданию на проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 50 |  |  | 300 м |  |  |  |  |  |  |  | на 1 койку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 50 до 100 |  |  | 300-200 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 100 " 200 |  |  | 200-140 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 200 " 400 |  |  | 140-100 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 400 " 800 |  |  | 100-80 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 800 " 1000 |  |  | 80-60 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 1000 |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену |  |  |  |  |  |  |  | На 100 посещений в смену - встроенные; 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |  |  |  |  |  |
| То же |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |
| Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль |  |  |  | 1 на 10 тыс. чел. в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле |  |  |  | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль |  |  |  | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле |  |  |  | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерские или фельдшерско- акушерские пункты, объект |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  | 0,2 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки групп: |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I-II |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 га или встроенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III-V |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI-VIII |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года) |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, мобщей площади на 1 ребенка (до 1 года) |  |  |  | 0,3 |  |  |  | Встроенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Конкретные значения нормативов земельных участков в указанных пределах принимаются по местным условиям. Размеры земельных участков даны без учета площади хозяйственных зон |  |  |  |  |  |
| Санатории (без туберкулезных), место |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  | 125-150 |  | м на 1 место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для баз отдыха в пригородных зонах крупных городов размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 25% |  |  |  |  |  |
| Санатории для родителей с детьми и детские санатории (без туберкулезных), место |  |  |  | То же |  |  |  | 145-170 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санатории- профилактории, место |  |  |  | " |  |  |  | 70-100 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В санаториях- профилакториях, размещаемых в пределах городской черты, допускается уменьшать размеры земельных участков, но не более чем на 10% |  |  |  |  |  |
| Санаторные детские лагеря, место |  |  |  | " |  |  |  | 200 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты), место |  |  |  | " |  |  |  | 120-130 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома отдыха (пансионаты) для семей с детьми, место |  |  |  | " |  |  |  | 140-150 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базы отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря, место |  |  |  | " |  |  |  | 140-160 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курортные гостиницы, место |  |  |  | " |  |  |  | 65-75 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские лагеря, место |  |  |  | " |  |  |  | 150-200 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оздоровительные лагеря для старшеклассников, место |  |  |  | " |  |  |  | 175-200 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дачи дошкольных учреждений, место |  |  |  | " |  |  |  | 120-140 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туристские гостиницы, место |  |  |  | " |  |  |  | 50-75 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для туристских гостиниц, размещаемых в крупных городах, общественных центрах, размеры земельных участков допускается принимать по нормам, установленным для коммунальных гостиниц |  |  |  |  |  |
| Туристские базы, место |  |  |  | " |  |  |  | 65-80 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Туристские базы для семей с детьми, место |  |  |  | " |  |  |  | 95-120 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мотели, место |  |  |  | " |  |  |  | 75-100 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кемпинги, место |  |  |  | " |  |  |  | 135-150 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приюты, место |  |  |  | " |  |  |  | 35-50 |  | " " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Институты культового назначения |  |  |  | Приходской храм, 1 место |  |  |  | 7,5 храмов на 1000 православных верующих, 7 м на место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размещение по согласованию с местной епархией |  |  |  |  |
| Физкультурно- спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Территория |  |  |  | - |  |  |  | 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории В климатических подрайонах IA, IД указанные размеры земельных участков комплексов физкультурно- спортивных сооружений допускается уменьшать до 50% Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям Комплексы физкультурно- оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. Долю физкультурно- спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать % общей нормы: территории - 35 спортивные залы - 50 бассейны - 45 |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурно- оздоровительных занятий в микрорайоне, м общей площади на 1 тыс. чел. |  |  |  | 70-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования, м площади пола на 1 тыс. чел. |  |  |  | 60-80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования, мзеркала воды на 1 тыс. чел. |  |  |  | 20-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы и крытые бассейны для климатических подрайонов IА, IД, м площади пола, зеркала воды на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 м |  |  |  |  |
| Для поселений, тыс. чел.: |  |  |  | Спортивный зал |  |  | Бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св. 100 |  |  |  | 120 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " 50 до 100 |  |  |  | 130 |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " 25 " 50 |  |  |  | 150 |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " 12 " 25 |  |  |  | 175 |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " 5 " 12 |  |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, мплощади пола на 1 тыс. чел. |  |  |  | 50-60 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно- оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40-50%. Минимальное число мест учреждений культуры и искусства принимать для крупных городов. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать, как правило, в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом предусматривать, как правило, в городах-центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. чел. |  |  |  |  |
| Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 6 |  |  |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 80 |  |  |  | То же |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кинотеатры, место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 25-35 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Театры, место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 5-8 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концертные залы, место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 3,5-5 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цирки, место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 3,5-5 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лектории, место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 2 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залы аттракционов и игровых автоматов, мплощади пола на 1 тыс. чел. |  |  |  | 3 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом, место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 6-9 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания при населении города, тыс. чел.*: |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св. 50 |  |  |  | 4 тыс. ед. хранения 2 читательское место |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 до 50 |  |  |  | 4-4,5 2-3 |  | " |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _______________ * Приведенные нормы не распространяются на научные, универсальные и специализированные библиотеки, вместимость которых определяется заданием на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  |  | 0,2 тыс. ед. хранения 0,2 читательское место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  | 0,3 0,3 | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 и менее |  |  |  | 0,5 0,3 | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы и библиотеки сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений |  |  |  |  |
| св. 0,2 до 1 |  |  |  | 500-300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " 1 " 2 |  |  |  | 300-230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " 2 " 5 |  |  |  | 230-190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " 5 " 10 |  |  |  | 190-140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| св. 1 до 2 |  |  |  | 6-7,5 тыс. ед. хранения 5-6 читательское место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " 2 " 5 |  |  |  | 5-6 4-5 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " 5 " 10 |  |  |  | 4,5-5 3-4 |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (административный район) на 1 тыс. чел. системы |  |  |  | 4,5-5 тыс. ед. хранения 3-4 читательское место |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормы расчета включают всю сеть предприятий торгово-бытового обслуживания независимо от их ведомственной принадлежности и подлежат уточнению в установленном порядке с учетом особенностей союзных республик и регионов. В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Городские поселения | Сельские поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины, м торговой площади на 1 тыс. чел. |  |  |  | 280 (100)* | 300 |  |  | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 м торговой площади на 1 тыс. чел. Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, ориентировочно - 5-10 м торговой площади на 1 тыс. чел. В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 мторговой площади на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  | от 4 до 6 |  |  |  | 0,4-0,6 га на объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продовольственных товаров, объект |  |  |  | 100 (70)* | 100 |  |  | св. 6 " 10 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 10 " 15 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 15 " 20 |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непродовольственных товаров, объект |  |  |  | 180 (30)* | 200 |  |  | Торговые центры малых городов и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0,1-0,2 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 1 до 3 |  |  |  | 0,2-0,4 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 3 " 4 |  |  |  | 0,4-0,6 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 5 " 6 |  |  |  | 0,6-1,0 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 7 " 10 |  |  |  | 1,0-1,2 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Предприятия торговли, м торговой площади: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На промышленных предприятиях и в других местах приложения труда предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчета, м нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 - при удаленном размещении промпредприятий от селитебной зоны; 36 - при размещении промпредприятий у границ селитебной зоны; 24 - при размещении мест приложения труда в пределах селитебной территории (на площади магазинов и в отдельных объектах) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 250 |  |  |  |  | 0,08 га на 100 м торговой площади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 250 до 650 |  |  |  |  | 0,08-0,06 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 650 " 1500 |  |  |  |  | 0,06-0,04 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 1500 " 3500 |  |  |  |  | 0,04-0,02 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | " 3500 |  |  |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыночные комплексы, м торговой площади на 1 тыс. чел. |  |  |  | 24-40* | - |  |  | От 7 до 14 м на 1 мторговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м- при торговой площади до 600 м 7 м- св. 3000 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6 м торговой площади |  |  |  |  |
| * Принимать в зависимости от климатических условий. Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 40 (8) | 40 |  |  | При числе мест, га на 100 мест: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс. работающих в максимальную смену Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме - 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. Для городских зон массового отдыха населения в крупных городах следует учитывать нормы предприятий общественного питания: 1,1-1,8 места на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до 50 |  |  |  |  |  |  | 0,2-0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | св. 50 до 150 |  |  |  |  |  |  | 0,2-0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины кулинарии, м торговой площади на 1 тыс. чел. |  |  |  | 6 (3) | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5-10% в счет общей нормы |  |  |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 9 (2,0) | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непосредственного обслуживания населения |  |  |  | 5 (2) | 4 |  |  | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1-0,2 га |  |  |  |  |  |  | 10-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05-0,08 " |  |  |  |  |  |  | 50-150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03-0,04 " |  |  |  |  |  |  | св. 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект |  |  |  | 4 | 3 |  |  | 0,52-1,2 га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  |  |  | 120 (10) | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечные самообслуживания, объект |  |  |  | 10 (10) | 20 |  |  | 0,1-0,2 га на объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фабрики-прачечные, объект |  |  |  | 110 | 40 |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену |  |  |  |  |
| Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел. |  |  |  | 11,4 (4,0) | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| химчистки самообслуживания, объект |  |  |  | 4,0 (4,0) | 1,2 |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фабрики-химчистки, объект |  |  |  | 7,4 | 2,3 |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бани, место на 1 тыс. чел. |  |  |  | 5 | 7 |  |  | " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест; для городов, размещаемых в климатических подрайонах IА, IД, - увеличивать до 8, а для поселений-новостроек - до 10 мест |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи, объект | Размещение отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств союзпечати, телеграфов, междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи РФ и союзных республик |  |  |  |  |  |  | Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для обслуживаемого населения, групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IV-V (до 9 тыс. чел.) |  |  |  |  |  | 0,07-0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III-IV (9-18 " " ) |  |  |  |  |  | 0,09-0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (20-25 " " ) |  |  |  |  |  | 0,11-0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отделения связи поселка, сельского поселения для обслуживаемого населения групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | V-VI (0,5-2 тыс.чел.) |  |  |  |  |  | 0,3-0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | III-IV (2-6 " " ) |  |  |  |  |  | 0,4-0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения банков, операционная касса | Операционная касса на 10-30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | га на объект: 0,2 - при 2 операционных кассах 0,5 - " 7 " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка операционное место: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городах | 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | 0,05 - при 3 операционных местах 0,4 - " 20 " " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сельских поселениях | 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации и учреждения управления, объект | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  | В зависимости от этажности здания, м на 1 сотрудника: 44-18,5 при этажности 3-5 13,5-11 " " 9-12 10,5 " " 16 и более Областных, краевых, городских, районных органов власти, м на 1 сотрудника: 54-30 при этажности 3-5 13-12 " " 9-12 11 " " 16 и более Поселковых и сельских органов власти, м на 1 сотрудника: 60-40 при этажности 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектные организации и конструкторские бюро, объект | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  | В зависимости от этажности здания, м на 1 сотрудника: 30-15 при этажности 2-5 9,5-8,5 " " 9-12 7 " " 16 и более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районные (городские народные суды), рабочее место | 1 судья на 30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | 0,15 га на объект - при 1 судье 0,4 га " " 5 судьях 0,3 га " " 10 членах суда 0,5 га " " 25 " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Областные (краевые) суды, рабочее место | 1 член суда на 60 тыс. чел. области (края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридические консультации, рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нотариальная контора, рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно- эксплуатационные организации, объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| микрорайона | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | 0,3 га на объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| жилого района | 1 объект на жилой район с населением до 80 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | 1 га на объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт приема вторичного сырья, объект | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  | 0,01 га на объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гостиницы, место на 1 тыс. чел. | 6 |  |  |  |  |  |  | При числе мест гостиницы, м на 1 место: От 25 до 100-55 св. 100 " 500-30 " 500 " 1000-20 " 1000 " 2000-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественные уборные | 1 прибор на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюро похоронного обслуживания | 1 объект на 0,5-1 млн. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом траурных обрядов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладбище традиционного захоронения | - |  |  |  |  |  |  | 0,24 га на 1 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от местных условий |

2.2. Доступность учреждений и предприятий обслуживания

2.2.1. При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприятий обслуживания в городах-центрах систем расселения следует дополнительно учитывать приезжающее население из других городских и сельских поселений, расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в большой, крупный город-центр не более 2 ч, в малые и средние города-центры или подцентры систем расселения - не более 1 ч; в исторических городах необходимо учитывать также туристов.

2.2.2.Учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

2.2.3.Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указанного в таблице 2.

Таблица 2

Доступность учреждений и предприятий обслуживания

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения*: |  |
| в городах | 300 |
| в сельских поселениях и в малых городах, при одно- и двухэтажной застройке | 500 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники и их филиалы в городах** | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Аптеки в городах | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения: |  |
| в городах при застройке: |  |
| многоэтажной | 500 |
| одно-, двухэтажной | 800 |
| в сельских поселениях | 2000 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |
| * Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по региональным градостроительным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование. ** Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта). Примечания 1 Для климатических подрайонов IA, IД в условиях сложного рельефа указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%. 2 Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне. |  |

2.2.4. Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений в городских поселениях следует принимать согласно нижеследующей таблице.

| Строительно-климатическая зона | Категория обучающихся (ступень обучения) | Радиус пешеходной доступности общеобразовательного учреждения не более, км |
| --- | --- | --- |
| I | I и II | 0,3 |
| (I подзона) | III | 0,4 |

Размещение общеобразовательных учреждений допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону).

В сельской местности размещение общеобразовательных учреждений должно соответствовать нижеследующим требованиям.

| Ступень обучения | Радиус пешеходной доступности не более, км | Радиус транспортной доступности (в одну сторону) не более, мин |
| --- | --- | --- |
| I | 2 | 15 |
| II-III | 4 | 30 |

Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км.

Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.

Остановка транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости учреждения.

2.3. Расчетные показатели объемов и типов застройки

2.3.1. Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны производиться с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-демографической ситуации и доходов населения. При этом рекомендуется предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по уровню комфорта в соответствии с таблицей 3. Средний расчетный показатель жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир различного уровня комфорта и определяется расчетом.

Таблица 3

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м | Формула заселения жилого дома и квартиры | Доля в общем объеме жилищного строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Престижный (бизнес-класс) | 40 | k=n+1 k=n+2 | 10 15 |
| Массовый (эконом-класс) | 30 | k=n k=n+1 | 25 50 |
| Социальный (муниципальное жилище) | 18 <*> | k=n-1 k=n | 60 30 |
| Специализированный | - | k=n-1 k=n-2 | 7 5 |
| Примечания: 1 Общее число жилых комнат в квартире или доме k и численность проживающих людей n 2 Специализированные типы жилища - дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы. 3 В числителе - на первую очередь, в знаменателе - на расчетный срок. 4 Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы реального заселения. <*> - необходимо корректировать в соответствии с действующим законодательством. |  |  |  |

2.3.2. Нормативные показатели малоэтажной жилой застройки

Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0-8,0 | Не менее 3,0 | 14,0-16,0 |
| Комплекс коттеджной застройки | Не более 85 | 3,0-5,0 | Не менее 3,0 | 5,0-7,0 |

## 2.3.3. Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков

Размеры земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный дом или квартиру, в зависимости от применяемых типов жилых домов, характера формирующейся застройки (среды), ее размещения в структуре городов разной величины следующие:

400-600 м2 и более (включая площадь застройки) - при одно-, двухквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке усадебного типа на новых периферийных территориях или при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки малых городов, на резервных территориях малых и средних городов в сельскохозяйственных районах, в новых или развивающихся поселках в пригородных зонах городов любой величины;

200-400 м2 (включая площадь застройки) - при одно-, двух- или четырехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке коттеджного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших городов, при реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне городов любой величины;

60-100 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных домах в застройке блокированного типа на новых периферийных территориях малых, средних и больших городов, на резервных территориях больших и крупных городов, в новых и развивающихся поселках в пригородной зоне крупных и крупнейших городов и в условиях реконструкции существующей индивидуальной усадебной застройки городов любой величины;

30-60 м2 (без площади застройки) - при многоквартирных одно-, двух-, трехэтажных блокированных домах или 2-, 3-, 4(5)-этажных домах сложной объемно-пространственной структуры (в том числе только для квартир первых этажей) в городах любой величины при применении плотной малоэтажной застройки и в условиях реконструкции.

2.3.4. Размер земельного участка при доме (квартире) определяется с учетом демографической структуры населения в зависимости от типа дома и других местных особенностей. Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного самоуправления. Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выделение части земельного участка, недостающей до установленной максимальной нормы, за пределами жилой зоны.

2.3.5. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон

Для городских поселений плотность застройки участков территориальных зон следует принимать не более приведенной в таблице.

Показатели плотности застройки участков территориальных зон

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же - реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно- двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная* | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |
| * Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон. Примечания 1 Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов. 2 При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства. 3 Границами кварталов являются красные линии. 4 При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15. |  |  |

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

В местных градостроительных нормативах и Правилах землепользования и застройки муниципальных образований могут быть установлены дополнительные показатели, характеризующие предельно допустимый строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади участка; число полных этажей и допустимую высоту зданий и сооружений в конкретных зонах, а также другие ограничения, учитывающие местные градостроительные особенности (облик поселения, историческая среда, ландшафт).

3. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

3.1. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного воздушного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.

3.2.Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

3.3.Новые сортировочные станции железных дорог общей сети следует размещать за пределами города. Расстояния от сортировочных станций до жилых и общественных зданий принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибраций, но не менее 150 м.

3.4.Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

3.5. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать в соответствии с СП 34.13330, но не менее, м: до жилой застройки - 100; садово-дачной застройки - 50; для дорог IV категории - соответственно 50 и 25. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспечению безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по выполнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке.

3.6. Аэродромы и вертодромы следует размещать в соответствии с требованиями СНиП 32-03 на расстоянии от границ жилых, общественно-деловых, смешанных и рекреационных зон, обеспечивающем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума в соответствии с ГОСТ 22283 и электромагнитного излучения, установленные для этих территориальных зон санитарными нормами.

Указанные требования должны соблюдаться также при реконструкции существующих и формировании новых жилых, общественно-деловых и рекреационных зон поселений в районах действующих аэродромов.

3.7. Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы

4. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

4.1. При проектировании городских и сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

4.2. Затраты времени в городах на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящихся (в один конец) не должны превышать:

- для большого городского округа – 37 мин.;

- для остальных городских населенных пунктов, а также крупных сельских населенных пунктов – 30 мин.

Для ежедневно приезжающих на работу в город-центр из других поселений указанные нормы затрат времени допускается увеличивать, но не более чем в два раза.

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин.

Число автомобилей, прибывающих в город-центр из других поселений системы расселения, и транзитных определяется специальным расчетом.

4.3. В центральной части городов необходимо предусматривать создание системы автостоянок для временного хранения легковых автомобилей с обязательным выделением мест под бесплатную автостоянку.

4.4. Уровень автомобилизации на расчетный срок 2020 год принимается 400 легковых автомобилей на 1000 жителей (фактический уровень автомобилизации на 01.01.2010 составил 344 легковых автомобиля на 1000 жителей).

В местных градостроительных нормативах указанный уровень автомобилизации допускается уточнять (уменьшать или увеличивать) в зависимости от местных условий населенных пунктов Забайкальского края.

4.5. Внешний транспорт, размещаемый на межселенных территориях и в границах городских округов и поселений, должен обеспечивать потребности населения во внепоселенческих трудовых (ежедневных и периодических – вахтовых и экспедиционных) и культурно-бытовых (межселенных) передвижениях и проектироваться во взаимосвязи с транспортными системами населенных пунктов.

4.6. Для улучшения обслуживания пассажиров и обеспечения взаимодействия для этого различных видов транспорта целесообразно проектировать объединенные транспортные узлы различных видов транспорта (пассажирские вокзалы и автостанции).

Пассажирские вокзалы (железнодорожного, автомобильного, водного транспорта и аэровокзалы) следует проектировать, обеспечивая транспортные связи с центром городского населенного пункта, крупного сельского населенного пункта, между вокзалами, с жилыми и промышленными районами

Допускается предусматривать объединенные или совмещенные пассажирские вокзалы для двух и более видов транспорта. При проектировании объединенных вокзалов их величина определяется по суммарной расчетной вместимости или расчетной пропускной способности.

4.7. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на:

- автомобильные дороги федерального значения;

- автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

- автомобильные дороги местного значения;

- частные автомобильные дороги.

4.8. В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* автомобильные дороги в зависимости от их назначения, расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются на I-а, I-б, II, III, IV и V категории.

Проектирование дорожной сети внешнего транспорта осуществляется на основании сравнения вариантов технико-экономического с учетом минимизации нарушения зоны традиционной хозяйственной деятельности и природоохранных зон.

При проектировании автомобильных дорог федерального и регионального значения плотность сети автодорог на расчетный срок следует принимать в пределах 15-20 км / 1000 км2.

4.9. Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере, м:

- 75 – для автомобильных дорог I и II категорий;

- 50 – для автомобильных дорог III и IV категорий;

- 25 – для автомобильных дорог V категории;

- 100 – для подъездных дорог, соединяющих город с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тысяч человек.

4.10. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны.

4.11. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/км2.

В центральных районах крупных городов плотность этой сети допускается увеличивать до 4,5 км/км2.

Сеть общественного пассажирского транспорта

4.12. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития городских округов и городских поселений.

4.13. Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются на расчетный период по норме наполнения подвижного состава – 4 чел. на 1 м2 свободной площади пола пассажирского салона для наземных видов транспорта.

4.14. Через жилые районы площадью свыше 100 га, в условиях реконструкции свыше 50 га, допускается прокладывать линии общественного пассажирского транспорта по пешеходно-транспортным улицам. Интенсивность движения средств общественного транспорта не должна превышать 30 ед./ч в двух направлениях, а расчетная скорость движения – 40 км/ч.

4.15. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта (автобуса) следует принимать 400 м, в пределах центрального ядра городского округа, городского поселения – 300 м.

4.16. Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 300 м.

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных зонах – не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта – не более 400 м от главного входа.

В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа.

Приложение 1

к Региональным нормативам

градостроительного проектирования

Перечень законодательных и нормативных документов

Конституция Российской Федерации

Земельный кодекс Российской Федерации

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Водный кодекс Российской Федерации

Лесной кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

Федеральный закон от 03 марта 1995 г. N 27-ФЗ имеет наименование "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О недрах"

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"

Федеральный закон от 22 июня 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"
Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р "Социальные нормативы и нормы"
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг"

ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения
ГОСТ 17.6.3.01-78* Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов. Общие требования

ГОСТ 17.5.1.02-85 Классификация нарушенных земель для рекультивации
ГОСТ 17.1.5.02-80 Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов
ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством
ГОСТ 17.5.3.01-78 Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов
ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель
ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора
ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации
ГОСТ 17.6.3.01-78 Охрана природы. Флора. Охрана и рациональное использование лесов зеленых зон городов
ГОСТ 22283-88 Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения
ГОСТ 23337-78* Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий
ГОСТ 23961-80 Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования и подвижного состава

ГОСТ 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля

СП 14.13330.2011 "СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах"

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума"
СП 18.13330.2011 "СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий"
СНиП 23-01-99* Строительная климатология
СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах"

СП 34.13330 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"

СНиП 32-03-96 Аэродромы
СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения"

СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы"
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления
СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения"

СНиП 41-02-2003 Тепловые сети

СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы"

СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"

СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов

СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воздействий

СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"

СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Санитарные нормы и правила обеспечения инсоляцией жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Временные санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия магнитных полей, создаваемых радиотехническими объектами

СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты

СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
СаНПиН 2.1.4.1175-02 Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве
СанПиН 2.1.6.1032-01. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест
СанПиН 2.1.4.027-95 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки
СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы

Приложение 2

к Региональным нормативам

градостроительного проектирования

## Термины и определения

граница городского, сельского населенного пункта: Законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель;

земельный участок: Часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

зона (район) застройки: Застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

квартал: Планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

красная линия: Граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях;

линия регулирования застройки: Граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;

зона усадебной застройки: Территория, занятая преимущественно одно- двухквартирными 1-2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

зона коттеджной застройки: Территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

блокированные жилые дома: Жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

городской узел: Территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского значения;

примагистральная территория: Территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой;

межмагистральные территории: Территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий;

улица, площадь: Территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города;

квартал: Межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети;

морфотипы: (от греческого "морфос" - форма): Типы застройки, сложившиеся в период эволюционного развития города;

территории природного комплекса (ПК) города, сельского населенного пункта: Территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции;

особо охраняемые природные территории (ООПТ): Территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий;

озелененные территории: Часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

градостроительное зонирование: Установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации;

пешеходная зона: Территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

хранение: Пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

парковка: Временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

автостоянки: Открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

гостевые стоянки: Открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

гаражи-стоянки: Здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

гаражи: Здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

виды реконструкции: Виды градостроительной деятельности в городах:

а) регенерация - сохранение и восстановление объектов культурного наследия и исторической среды;

б) ограниченные преобразования - сохранение градостроительных качеств объектов культурного наследия и исторической среды и их развитие на основе исторических традиций;

в) активные преобразования - изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением;

градоформирующий потенциал наследия: Совокупность качеств наследия, определяющих границы и возможности его влияния на градостроительное развитие территорий города, его районов, локальных участков;

зоны (территории) исторической застройки: Включают всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. до середины 50-х гг. XX века;

историческая среда: Городская среда, сложившаяся в районах исторической застройки;

целостная историческая среда: Городская среда, сохранившаяся в историческом виде или соответствующая ей по своим характеристикам и способствующая наилучшему проявлению ценных качеств объектов культурного наследия;

частично нарушенная историческая среда: Историческая среда с отдельными дисгармоничными включениями или утратой отдельных элементов;

нарушенная историческая среда: Среда, характеристики которой не соответствуют исторической.

природный объект: Естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства.

природно-антропогенный объект: Природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение.

естественная экологическая система (экосистема): Объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы, в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией.

особо охраняемые природные территории (ООПТ): Участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны.

природные территории: Территории, в пределах которых расположены природные объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному природному сообществу, определенной динамикой развития и пр. Они имеют преимущественно природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, оздоровительное и рекреационное значение.

озелененные территории: Часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

зоны с особыми условиями использования территорий: Охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

зеленая зона: Территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения.